DURSUNBEY ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI TEKNİK SERVİS DALI

ENDÜSTRİYEL KONTROL DERSİ

1.DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

CEVAP ANAHTARI

- Röle nedir? Çeşitlerini yazınız. (15p)

- Kontaktör nedir? Röle ile farkını yazınız. (10p)

- Tristör nedir? Yapısını ve sembolünü çiziniz. (15p)

- Tristörün kullanım alanlarını yazınız. (15p)

- Tristörün  DC ‘de durdurulma devresini çiziniz. (15p)

- Triyak nedir? Yapısını ve sembolünü çiziniz. (15p)

- Triyakın çalışma bölgelerini çizerek kısaca yazınız. (15p)

- Röle :Küçük değerli bir akımın oluşturduğu elektromanyetik alan ile yüksek güçte veya akımda çalışan bir alıcıyı(yükü) çalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için bir ya da daha fazla anahtar grubunu kontrol eden (anahtarları açan ya da kapatan) elemana röle denir.

- Manyetik Röleler

- Dil Kontak Röleler

- Termik Röleler

- Aşırı Akım Kontrol Röleleri

- Elektrik devrelerini açıp- kapamaya yarayan ve kumanda sistemiyle uzaktan kumanda edilebilen büyük güçlü elektromanyetik anahtarlara kontaktör denir.

Röle ile farkı; Alternatif gerilimde çalışması ve yüksek akım ve gerilim değerlerini kontrol etmesi

- Tristörler yüksek akım ve gerilimlerin kontrolünde, yüksek güçlü anahtarlama devrelerinde sıkça kullanılır. En önemli avantajı güç kaybının oldukça az olmasıdır. Düşük bir geyt akımı ile yüksek yük akımı kontrolü de sağlar.

Yapısı ;								Sembolü;

- Kumandalı Doğrultucular

- Elektronik Kontaktörler

- DC ve AC Motorların hız ayarlanması

- Motorların dönüş yönlerinin değiştirilmesi

- Triyak; Triyak birbirine ters yönde paralel bağlanmış iki tristöre eş değer elemandır. Tristörler AC gerilimde çalışırken sadece bir yönde akım geçirmekte ve sadece pozitif geyt gerilimi ile tetiklenmektedir. Bu eksikliği gidermek için her iki yönde de akım geçirebilen triyaklar geliştirilmiştir. Endüstriyel uygulamalarda ve güç kontrolünde çok kullanılır.

Yapısı;							Sembolü;

Mod I (+) : Triyağın A2 ucu (+), A1 ucu (-),G ucu (+) gerilimle tetiklenir. Bu durumda A2‘den A1 ‘e akım geçişi olur. Mod I (+) çalışma biçimi tristörün çalışmasının aynısıdır. Bu modda triyak tam iletimdedir.

Mod I (-) : Triyağın A2 ucu (+), A1 ucu (-), G ucu (-) gerilimle tetiklenir. Bu durumda A2 ‘den A1 ‘e doğru akım geçişi olur. Mod I (-) tipi çalışmada Mod I (+)'ye oranla daha yüksek tetikleme akımı ve gerilimine ihtiyaç vardır.

Mod III (+) : Triyağın A2 ucu (-), A1 ucu (+), G ucu (+), gerilimle tetiklenir. Bu durumda A1‘den A2 ‘ye doğru akım geçişi olur. Mod III (+) modunda G ucuna uygulanan polarma akımı Mod I (+)’dan daha yüksek olmalıdır. Çünkü bu durumda triyakın iç direnci diğer durumlara göre daha büyüktür.

Mod III (-) : Triyağın A2 ucu (-), A1 ucu (+), G ucu (-) gerilimle tetiklenir.  Bu durumda A1‘den A2 ‘ye doğru akım geçişi olur

Not: Soruların anlaşılması çözümün bir parçasıdır.

Başarılar

Rüstem ERSÖYLEYEN