- Ölçme nedir?Ölçtüğü Büyüklüğü Gösterme Şekline Göre ölçü aletleri çeşitlerini yazınız? (15 Puan)

ÖLÇME  :   Ölçme, herhangi bir büyüklüğü kendi cinsinden kabul edilen bir birimle karşılaştırmak

demektir.(5 Puan)

Ölçtüğü Büyüklüğü Gösterme Şekline Göre ölçü aletleri;

1. Gösteren Ölçü Aletleri(5 Puan)

2. Kaydedicili Ölçü Aletleri(5 Puan)

3. Toplayıcı Ölçü Aletleri(5 Puan)

- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

- Ampermetre devredeki AKIMI (3 Puan) ölçer ve devreye SERİ(2 Puan)bağlanır.

- Voltmetre devredeki GERİLİMİ(3 Puan) ölçer ve devreye PARALEL(2 Puan) bağlanır.

- Direnç birimiOHM(3 Puan),  Gerilim birimiVOLT (3 Puan),   Akım birimiAMPER(3 Puan)

- SİGORTA(5 Puan), kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri aşırı akımdan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elemanlardır.

- KISA DEVRE(5 Puan), kırmızı,sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır.

- Ölçü aletlerine ait DOĞRULUK DERECESİ ve ÖLÇME ALANI terimlerini açıklayınız.( 10 Puan )

DOĞRULUK DERECESİ :Ölçü  aletlerinin  hiçbiri  yüzde  yüz  doğru  ölçüm yapamaz.  Her  ölçü  aletinin  mutlaka  belirli  bir  hata  payı vardır.Ölçme hatasının az veya çok olması, ölçü aletinin  doğruluk  derecesini  gösterir.(5 Puan)

ÖLÇME ALANI :Bir  ölçü  aletinin  skalasında  gösterdiği  en  küçük  değer  ile  en  büyük  değer  arasında kalan kısım  ölçü  aletinin  ölçme  alanını  verir.(5 Puan)

- YALITKANnedir, yalıtkan maddeye 3 tane örnek veriniz? ( 10 Puan )

YALITKAN  : Bir maddenin atomunun son yörüngesindeki serbest elektron sayısı 4 ten fazla ise o maddeye yalıtkan denir. Elektriği iletmeyen maddelere denir.(4 Puan)

Örnekleri ; cam,mika,tahta, silgi, bez, saf su, hava,vb… (Herbiri 2 puan)

- Aşağıdaki DİRENÇ hesaplamalarını yapınız. ( 15Puan )

- SARI  -  MOR  -  KAHVE  -  ALTIN  = 470 Ω ± %5 (3 Puan)

- KIRMIZI  -  TURUNCU  -  TURUNCU  -  GÜMÜŞ  	=  23 KΩ± % 10(3 Puan)

- KAHVE  -  KIRMIZI  -  KIRMIZI  -  ALTIN =1200 Ω = 1,2 K Ω± %5(3 Puan)

- 5,6 KΩ =   YEŞİL - MAVİ  - KIRMIZI(3 Puan)

- 2,7 MΩ =  KIRMIZI – MOR - MAVİ(3 Puan)

- Özdirenci 2,2x10-7 Ωm olan, 50 m uzunluğunda,  2,2 mm² (2,2x10-6)kesitinde Bakır bir iletkenin uçlarına 500 mVluk gerilim uygulanıyor. Bu devreden geçen akımı mA cinsinden bulunuz?(10Puan )

R = (2,2.10-7 .50) / 2,2.10-6 = 5 OHM(5 Puan)                  I=V/R = 500 Mv / 5 Ohm = 100 mA(5 Puan)

- Basit bir elektrik devresi şeması çizerek, elemanların isimlerini yazınız? (11 Puan)

DEVRE ELEMANLARI

Üreteç , Sigorta, Yük, Anahtar, İletken Tel (Herbiri1 puan)

(6 Puan)

https://www.sorubak.com