……………… FEN LİSESİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI 12 FEN SINIFI FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1)

2)

Şekildeki mıknatıs 1 ve 2 yönlerinde hareket ettirildiğinde bobinde oluşacak indüksiyon akımının yönü hakkında bilgi veriniz.Mıknatıs hareketsiz kalırsa neden akım oluşmaz? Açıklayınız.

3) R=100 ohm luk bir direncin uçlarına maksimum değeri 200√2 Volt, frekansı 50 s-1 olan alternatif potansiyel uygulanıyor.

a)Uygulanan alternatif gerilimin denklemini

b)Gerilimin etkin değerini

c)Akım şiddetinin maksimum değerini bulunuz.

4) Özindüksiyon katsayısı  2 H  olan bir akım makarasından geçen akım  5 A dir. Akım ne kadar zamanda sıfıra düşürülürse özindüksiyon  emk   100 Volt olur?

5)

Birbirine paralel iletken düz tellerden geçen akımlar şekildeki gibidir.

A  telinin 50 cm lik kısmına uygulanan kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız. (K:10-7 N/amp2)

I1:4A               I2:2A

80 cm

A                                           B

İ

6)                                                       X         Aralarında d uzaklık bulunan X ve Y tellerinden şekildeki gibi akımlar geçiyor.

4İ

Y          Buna göre X telinden kaç d uzaklıkta bileşke magnetik alan 0 olur?

7)Uzunluğu 30 cm olan 500 sarımlı akım makarasından i akımı geçtiğinde makaranın içerisinde oluşan magnetik alan şiddeti      3.10-3N/amp.m olduğuna göre i akım şiddetini bulunuz?(π=3,K=10-7)

8)Bir transformatörün primer bobinine 250 voltluk gerilim uygulandığında sekonder bobinde 150 volt gerilim oluşuyor.Verimi %90 olan bu transformatörün sekonder devresinden geçen akımın şiddeti 6 amper olduğuna göre primer devredeki akımın şiddeti kaç amper olur?

R=4Ω          XL=8Ω        XC=5Ω

L

9)               K       www         ΩΩΩ         I I                 M                   Şekildeki devrede VKL=8 V olduğuna göre

a)VLM ve Ve kaç volttur?

Ve

b)Empedansını bulunuz.

c) Güç çarpanını bulunuz.

10) Sıcak halde direnci 200 ohm olan bir lamba frekansı 50 hz , etkin potansiyel farkı 200V olan alternatif akımla yanıyor.

- Maksimum potansiyel farkını bulunuz

- Akım şiddetinin denklemini yazınız

- Akımın etkin değerini bulunuz

www.sorubak.com

NOT BAREMİ:Her bir soru 10puandır .Başarılar dilerim.