www.sorubak.com

1-Dinamometre nasıl yapılır?

Okulda proje ve performans görevlerinde dinamometre yapılması istenmektedir. Bunun yapımı çok basittir.

Teorik bilgi:

Kuvvet ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre denir. Ağırlık kuvvet olduğu için, aynı zamanda ağırlığı da ölçebiliriz. Dinamometreler basit bir el kantarıdır. Uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak içerisinde bulunan esnek cisim uzamaktadır. Esnek cisim olarak yay, paket lastiği kullanılabilir. Yaklaşık olarak dünyada 100 gram 1 Newton’dur. Bizim dinamometremiz en fazla 5 Newton’luk ağırlığı ölçecektir. Daha fazla ağırlık uygulanacak olursa dinamometre içindeki esnek madde esnekliğini kaybederek bozulur.

Gerekli malzemeler:

1. Esnek yay 1 adet
2. Metal veya plastik boru 15 cm 1 adet
3. İnce çivi 1 adet
4. Pense
5. 100 gram ve 500 gram ağırlıklar
6. Cetvel, kalem, mukavva

Dinamometrenin yapılışı:

1. Metal ya da plastik boru şekildeki gibi 15 cm uzunluğunda kesilir. Metal borunun alüminyumdan olması kesme işlemini kolaylaştırır.

2. Borunun ucu karşılıklı olarak iki taraftan delinir.

3. Yayın esneklik özelliğini kaybetmeden ağırlıkla beraber ne kadar uzadığını tespit etmek için önce 500 gramlık ağırlık asılır, uzama miktarı ölçülür.

4. 5 Newtonluk kuvvet ile 8 cm uzuyor ise 1 Newton da 8/5=1,6 cm uzar. Mukavvanın üzerine 1,6 cm uzunluklarında 5 ayrı yer işaretlenir. Bunlar farklı renklerle boyanır.

5. İşaretlenen mukavva makasla düzgün olarak dikdörtgen şeklinde kesilir. Yayın alt kısmına bağlanacak şekilde sabitlenir. Ağırlığı asabilmek için yayın alt kısmı çengel şeklinde bükülür.

6. Yay boru içine çivi ile tutturulur. Çivinin ucu çengel şeklinde bükülür. (Tutması kolay olması için)

Sonuç: Dinamometremiz kullanıma hazır. Düzgün ölçtüğünü anlamak için 100 gram 1 Newton’u, 500 gram 5 Newton’u gösteriyor ise dinamometremiz düzgün çalışıyor demektir.

2-Basit termos nasıl yapılır?

Teorik bilgi: Termosun içerisinde iç içe geçmiş iki kap vardır. Bu kapların arasına ısı yalıtkanı malzemeler kullanılarak, ısı iletimi engellenir. İçerden dışarıya ve dışarıdan içeriye ısı akışı olmaz. Termosun içerisine sıcak sıvılar konulduğunda dışarı ısı akışı kesildiği için sıcak kalır. Termosun içerisine soğuk sıvılar konulduğunda ise dışarıdan içeri ısı gelmeyeceğinden soğukluğunu muhafaza eder. İki kap arasına yalıtım malzemesi olarak, strafor köpük, cam yünü, vakum (boşluk), mantar tıpa gibi malzemeler kullanılır.

Gerekli malzemeler:

1. Bir büyük boy ağzı kapaklı kavanoz
2. Bir küçük boy ağzı kapaklı kavanoz
3. Alüminyum folyo
4. Strafor köpük

Termosun Yapılışı:
Küçük kavanozun etrafını alüminyum folyo ile sarınız ve yapıştırınız.
Büyük kavanozun içine strafor köpüklerden küçük parçalar kopararak yerleştiriniz.
Küçük kavanozu strafor köpüğün ortasına gelecek şekilde yerleştiriniz.
Termosunuz hazır.

3-Elektroskop nasıl yapılır?

Teorik bilgi:

Elektroskop, bir cismin yüklü olup olmadığını anlamamıza yarayan alettir. Elektroskopa dokunan cisim yüklü ise elektroskopun yaprakları açık, yüksüz ise yaprakları kapalıdır. Tepesinde metal bir topuz bulunur. Buraya dokunan cisim üzerindeki yük iletken metal aracılığı ile yapraklara kadar gelir. Aynı yükle yüklenen yapraklar çok hafif oldukları için birbirini iterek açılır. Elektroskopun etrafı yalıtkan olan cam ve plastikle çevrilidir. Bu sayede elektrik yükü dışarı kaçmaz.

Gerekli malzemeler:

1. Plastik kapaklı cam kavanoz (Boş sarelle kabı vb.)
2. Alüminyum folyo
3. Büyükçe bir çivi
4. Bant

Basit bir elektroskopun yapılışı:

Plastik kapak çivinin geçebileceği büyüklükte dikkatlice delinir. Kapağa çivinin başı yukarda olacak şekilde yerleştirilir. Elektroskopun topuzunun büyük olması için çivinin başına alüminyum folyo sarılır. Çivinin uç kısmına ince uzun dikdörtgen şeklinde alüminyum folyodan iki tane kesilerek bantla yapıştırılır. Kapak kavanoza dikkatlice yerleştirilir.

Sonuç:

Elektroskopun çalışıp çalışmadığını denemek için yünlü kumaş veya kazağımıza plastik tarak sıkıca 10-20 kez sürtülür. Tarağı elektroskopun topuzuna dokundurduğumuzda yapraklar açılıyorsa elektroskopumuzu başarılı bir şekilde tamamlamış oluruz.

ELEKTROSKOP YAPMA DENEYİ (FEN BİLİMLERİ DERSİ DENEYLERİ 2)

Cisimler üzerinde elektrik yükü olup olmadığını, varsa cinsini bulmak için kullanılır. Bir tüp içerisine yerleştirilmiş basit iki küre veya levhadan oluşur. Kullanıldığı ortamda eğer elektrik yükü varsa bu küre veya levhalar birbirini iter veya çeker. Elektroskoplar dokunma ve etki ile elektriklenebilirler.

Elektroskop Nasıl Yapılır ?
Cam şişe (yarım kiloluk süt şişesi)

Şişenin ağzını kapatmak için mantar Bakır tel ( 25 cm uzunluğunda )

2 Ad alüminyum folyo şerit 4x1 cm ölçülerinde kesilmiş Alüminyum folyadan top ( bir bilye büyüklüğünde )

Tarak Yün parçası

Teli biçmek için pense

Mum ve kibrit Gazete kağıdı

Maşa

Bakır tel çıplak olmalıdır.

Herhangi bir elektrikçiden satın alabilirsiniz. Yalıtım maddesini çıkartırken teli bir ekmek tahtası veya başka bir ahşap yüzeyin üzerine koyun.

Dizinizi asla bir çalışma masası gibi kullanmayın; bıçak kayarsa kendinizi yaralarsınız.

Çıplak tel elde ettiğinizde bir ucunu mantardan şekilde göründüğü gibi mantardan geçirin ve 2,5 cm kadar dışarı çıkartın.

Telin diğer ucunu bir dik açı oluşturacak şekilde 4cm kadar bükün. Bu 4cm lik parçayı ikiye katlayın öyleki geriye doğru yatay bir şekilde kendi üzerine kıvrılsın. Bu işlem kenarları neredeyse birbirine değen dar,yatay bir “ U “ oluşturacaktır. Telin mantara girdiği ve çıktığı noktaları kapatmak zorundasınız.

Mumu yakın ve mantarla tel arasındaki boşlukları eriyen mumla kapatın. Alüminyum şeritleri her bir tel kıvrımının üzerinden katlayarak tele bağlayın. Şişeyi içinde mantar olmadan maşayı kullanarak mum alevinde dikkatlice ısıtın.

Bu içerideki havanın genleşmesine ve şişedeki nemin bir kısmının uçmasına yol açar. Şişe ılıkken teli ve alüminyum şeritlerini şişenin dibine doğru dikkatlice sallandırın. Mantarı iyice sıkıştırarak şişenin ağzına yerleştirin ve şişeyi soğumaya bırakın. Alüminyum şeritler şekilde göründüğü gibi şişenin dibinden en az 2,5 cm yukarıda olacak şekilde sallandırılmalıdır. Son (bilgi yelpazesi.net) olarak alüminyum topu mantardan çıkan telin 2,5 cm ’lik ucuna bastırarak geçirin. Bu işlemle elektroskop tamamlanmış olur.

Bir elektrik yükü oluşturmak için yün kumaşı tarağa sürttürün. Tarağın bir ucunu yavaşça alüminyum topun yanına doğru getirirken topa değmemeye dikkat edin. Alüminyum şeritleri izlerseniz birbirlerinden ayrıldıklarını görürsünüz. Elektronlar taraktan ayrılıp tel aracılığıyla aşağıya iner ve alüminyum şeritleri elektrikle yükler. Şeritlerde elektron fazlası oluştuğu ve ikisi de negatif elektrikle yüklendiği için birbirlerini iterler. Tarağı geri çekin; elektronların fazlası telden yukarı akıp havaya karıştıkça alüminyum şeritler eski hallerine dönecektir.

4-Çorba karıştırıcı (Çorbamatik) nasıl yapılır?

Ev kadınlarının mutfakta yemek yaparken zamanının 1/4’ünü yemek karıştırmakla geçmektedir. Çorbamatik sayesinde bu zahmetten kurtulacaksınız.

Not: Bu projede öğrencinin yetişkin yardımı alarak yapması uygundur.

Teorik bilgi: Mıknatısların aynı kutupları birbirini iterken, farklı kutupları birbirini çeker. Mıknatısların sahip olduğu manyetik kuvvet tahta, cam, beton gibi malzemelerden rahatlıkla geçebilmektedir. Demir, çelik gibi maddeler mıknatıs tarafından çekileceği için çelik tencere kullanamayız. Mıknatıs tencere içerisine yapışacağından dönmeyecektir. Bunun yerine cam kase kullanıyoruz. Ayrıca projemizin yapımında neodyum mıknatıslar kullandık. Çünkü neodyum mıknatıslar, çok güçlü manyetik alana sahip mıknatıslardır. Genel olarak neodyum, demir ve bor elementlerinden oluşur. Neodyum mıknatıslar yüksek şiddette manyetik alan gerektiren uygulamalarda kullanılır. Normal mıknatısların manyetik alan şiddeti aynı boyuttaki bir neodyum mıknatısa göre daha düşüktür.

Not: Mıknatıslarla çalışırken parmaklarınızın sıkışma tehlikesi vardır.

Gerekli malzemeler:

1. Büyük bilgisayar fanı
2. Bozuk hard disk (ya da neodyum mıknatıs)
3. Cam kase
4. Gaz beton
5. Nikel-krom tel
6. Bağlantı kabloları
7. 2 adet Güç kaynağı (Voltajı ayarlanabilir ve Laboratuarda kullanılan tipte)
8. Alüminyum folyo
8. Pense, tornavida, güçlü yapıştırıcı

Proje yapım aşamaları

Önce bozuk hard diski açarak içerisindeki neodyum mıknatısı çıkarınız. Bunun küçük bir parçasını pense yardımı ile ayırınız. Eğer neodyum mıknatısınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Bilgisayar fanının üzerine şekildeki gibi büyük parça neodyum mıknatısı yapıştırınız.

1. Fanın girebileceği büyüklükte gaz betonun içini oyunuz. Bilgisayar fanı gaz betonun altında kalacak. Aşağıdaki resimde fanın üzerine bağladığımız mıknatıslı kısım gaz betonun içinde bulunmaktadır.

2. Nikel-krom tel üzerinden elektrik akımı geçtiğinde ısınır. Burada nikel-krom teli yay şekline getirerek daha az yer kaplamasını sağlanır. Gaz betonun üzerine küçük kanallar açarak buraya nikel-krom telleri yerleştiriniz. Nikel-krom tellerin ucuna güç kaynağından gelen bağlantı kablolarını bağlayınız. Nikel-krom teller üzerinden güç kaynağından gelen akım geçtiğinde ısınarak, çorbanın pişmesini sağlayacaktır.

Yay şeklinde kıvrılmış nikel-krom tel

3.Gaz betonun üzerine cam kaseti yerleştiriniz. Diğer ayırdığımız küçük neodyum mıknatısı alüminyum folyo içine ince uzun olacak şekilde sarınız. Güç kaynağına fanı bağlayınız. Aşağıdan fan döndüğünde yukarıdaki mıknatısı da hareket ettirecektir. Motorun dönüş hızı ayarlanarak çorbanın karışma hızını da ayarlayabilirsiniz

Yukarıdaki resimde projenin bitmiş halini görmektesiniz. Güç kaynağından gelen 9 voltluk elektrik nikel krom tele bağlıdır. Bunun görevi çorbayı ısıtmaktır. Küçük adaptöre bağlı olan ise gaz betonun altıda dönmekte olan fana bağlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta nikel krom telin fazla akım çekeceğinden büyük güç kaynağına bağlantı yaptık. Kasenin altında kızaran yay şeklindeki nikel krom teli görmektesiniz.

Sonuç: Voltajı ayarlanabilen güç kaynağı ile mıknatısın dönme hızı ayarlanır. Kase içine su ve çorba konulduğunda çorbamız karışarak pişecektir.

5-Kalem ucundan ampul nasıl yapılır?

Teorik bilgi: Kalem ucu karbon elementinden yapılmıştır ve iletkendir. Ancak kalem ucunun direnci çok fazladır. Kalem ucuna elektrik akımı verildiğinde direncinin fazla olmasından dolayı ısınır ve etrafa ışık verir.

Gerekli malzemeler:
1. Kalem ucu (0.7 veya 0.9 mm)
2. Güç kaynağı
3. Cam balon
4. Ucu aslan  ağızlı kablo (2 adet)
5. Lastik tıpa

Kalem ucundan ampul  yapılışı:

Aslan ağızlarını uçlarına kalem ucu yerleştirilir ve balon içerisine yerleştirilir. Lastik tıpa ile kablolar sıkıştırılarak sabitlenir. Kabloların diğer ucu güç kaynağına bağlanır. 3 volt ya da 6 volt verilir. 3 voltta verdiği ışık azdır, 6 voltta ise daha fazla ışık verir fakat çok uzun süre dayanamayıp uç kırılmaktadır. 6 volttan fazla elektrik vermeyiniz.

Sonuç: Aşağıdaki videoda da görüleceği gibi kalem ucundan ampul yapımını görmekteyiz.

6-Basit elektrik motoru yapımı

Elektrik motorları, elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren araçlardır. Bu  projede basit malzemeler ile kolayca elektrik motorunun nasıl yapılacağını göreceğiz.

Kullanılan malzemeler

1. Kalem Pil: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Devredeki enerjinin kaynağıdır.
2. Bakır tel: Kablo içerisinde bulunan sert teldir. Bobin teli yalıtkan olduğu için kullanılmamıştır
3. Neoidyum Mıknatıs: Manyetik alan oluşumu için kullanılır. Piyasada veya internette bulabileceğiniz mıknatıstır. Mıknatısın silindir şeklinde olması gerekmektedir. Neoidyum mıknatısı tercih etmemizin sebebi çok göçlü bir çekim kuvvetine sahiptir.

Yapılışı

Bakır tel şekildeki gibi bükülür. Pilin altına mıknatıs yerleştirilir. Bakır tel pilin üzerine yerleştirildiğinde telin hareket ettiği görülür.

Aşağıdaki videoda nasıl çalıştığını görebilirsiniz

Sonuç

Yaptığımız elektrik motorlarunda  elektrik enerjisini hareket enerjiye çevirilmesi başarı ile görülmüştür. Pilin elektrik enerjisi ile, bobinin mıknatısın oluşturduğu manyetik alan yardımıyla döndürerek, hareket enerjisinin oluşmasını sağlamıştır.

7-Güneş Enerjisiyle Isınma Nasıl Gerçekleşir?

Teorik bilgi:

Güneş Dünyamızı ışığıyla aydınlatır ve ısıtır. Güneş enerjisinden yararlanılarak pencereden gelen ışık  odamızı ısınır. Meyve ve sebze yetiştirmek için oluşturulan seralarda şeffaf malzemelerle kaplanarak içeri Güneş ışığının girerek ve sıcak olmasını sağlamaktadır. Güneş alan bir yere bırakılan otomobil içinde de sıcaklık dışarıya göre daha fazladır. Bunun nedeni sera etkisidir. Şeffaf cam, plastik gibi maddelerden içeri giren ışığın dışarı çıkamayarak ortamı ısıtmasıdır.

Gerekli malzemeler:

1. Aynı büyüklükte karton kutu (2 adet)
                                                            2. Termometre (2 adet)
                                                            3. Beyaz kağıt
                                                            4. Bant
                                                            5. Streç film
                                                            6. Makas

Sera etkisi

Deneyin Yapılışı

1. Karton kutulardan birine büyük bir pencereler açınız. Pencereyi streç filmle kapatınız.

2. Her iki kutunun da dış yüzeylerini beyaz kağıt ile kaplayınız.

3. Kutuların üzerine termometrenin geçebileceği kadar delikler açınız.

4. Termometrenin haznesi kutunun içinde kalacak şekilde, termometreleri yerleştiriniz.

5. Kutuları güneş ışığının doğrudan alabilecekleri bir yere yerleştiriniz. 5 dakika sonra kutulardaki termometrelerin sıcaklıklarını okuyunuz.

6. Hangi kutudaki sıcaklık fazla çıktığını karşılaştırınız.

Güneş Enerjisiyle Isınma

Sonuç: Güneş enerjisiyle ısınma nasıl gerçekleştiğini gördük. Önü saydam plastikle kaplanan kutu içindeki sıcaklık daha fazla arttı. Bunun nedeni Güneş ışınlarının şeffaf streç filmden geçerek kutunu içindeki sıcaklığı artmasını sağlamıştır. Saydam olmayan yerden güneş ışınları geçemeyeceği için sıcaklığı çok fazla artmayacaktır.

8-ELEKTRİK DEVRESİNİN KURULMASI, BASİT ELEKTRİK DEVRESİNİN KURULMASI DENEYİ (FEN BİLİMLERİ DERSİ DENEYLERİ) (FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMI)

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

— Pil

— 3 adet bağlantı kablosu

— Anahtar

— 1,5 V’luk ampul

— Duy

— Pil yatağı

DENEYİN YAPILIŞI:

Ampulü duya takınız. Pul, anahtarı ve bağlantı kablolarını kullanarak, devreyi kurunuz.

Hazırlamış olduğunuz devrede, anahtarı parmağınızla bastırarak devreyi kapatınız.

Daha sonra parmağınızı kaldırarak devreyi açınız.

Devrede anahtar kapalı iken ampul yandı mı?

Devrede anahtar açık iken ampul yandı mı?

Devrede anahtar kapalı iken ampulün yanmasının nedeni nedir?

Devredeki bağlantı kablolarının görevi nedir?

Devredeki anahtarın görevi nedir?

9-ELEKTRİK ZİLİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ DENEYİ (FEN BİLİMLERİ DERSİ DENEYLERİ) (FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMI)

DENEYİN AMACI: Basit bir elektrik zilinin çalışmasını kavramak.

HAZIRLIK SORULARI:

1-Bir elektrik zilinde hangi devre elemanları bulunur? Araştırınız.

2-Elektrik zilinin çalışma prensibini araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

1.elektrik zili modeli

2.bağlantı kablosu

3.basit anahtar

4.güç kaynağı

DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:

1-Şekildeki düzeneği hazırlayınız.

2-Anahtara basarak zili çalıştırınız.

Not:Araç çalışmadığı zaman devreyi kontrol ediniz, ayar vidası ve tokmağın durumunu ayarlayınız.

DENEYİN SONUCU:

Elektrik akımının etkisiyle mıknatıslık özelliği kazanan demir çekirdeğin paleti çekip bırakmasıyla sürekli bir zil sesi duyulur.

TEORİK BİLGİ:

Elektrik zili, elektrik akımıyla çalışan bir haberleşme aracıdır. Basit bir elektrik zili modelinde bobin, demir çekirdek (armatür), palet ve paletin ucunda tokmak, çan ve palet ayarlama vidası, paletin arkasında bir yay bulunur.

Devre kapatıldığında demir çekirdek elektro mıknatıs özelliği kazanarak paleti çeker. Paletin ucundaki tokmak çana bir kez vurur. Bu esnada palet, değme vidasından ayrılarak devreden (bilgi yelpazesi. net) akım kesilmesine neden olur. Devreden akım geçmediğinde demir çekirdek elektromıknatıslık özelliğini kaybeder ve paleti bırakır. Palet yay görevi yapan şerit sayesinde tekrar değme vidasına dokunarak devreden akım geçmesini sağlar. Tekrar mıknatıslık özelliği kazanan demir çekirdek paleti çeker ve tokmak çana bir kez vurur. Bu olay devre kapalı olduğu sürece periyodik olarak devam eder.

10-LİMONDAN PİL YAPMA DENEYİ (FEN BİLİMLERİ DERSİ DENEYLERİ) (FEN BİLİMLERİ KONU ANLATIMI)

AMAÇ

Limon kullanılarak bir kimyasal pil yapılması.

KULLANILAN MALZEMELER

Limon, Cu ve Mg elektrotları, bağlantı kabloları, 1,5 voltluk ampul

ÖN BİLGİLER

Aktiflikleri farklı iki metal arasında elektron alış verişi olur. Bunun sonucu olarak eğer devre şekildeki gibi tamamlanırsa elektrik akımı elde edilir. Burada limon suyu metaller arasında elektron geçişini sağlar. Derişik limon suyu akımın daha da artmasını sağlar. Bu pilde aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir.

UYGULAMA

Limon elde sıkıştırılarak biraz yuvarlanır ve elektrotlar limona batırılır. Bağlantı kabloları ile ampul bağlanır, devre kapatıldığında devreden akım geçmeye başlar ve ampülü yakar.