ADI SOYADI:

NO / SINIF:

A

| İTO VAKFI SÜLEYMAN TAŞTEKİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU |  |  |
| --- | --- | --- |
| LİSESİ 2022-2023 ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI |  |  |
|  | A |  |
| SORULAR |  |  |

1.

2.

A. Aşağıda cümleleri uygun sözcüklerle tamamla-

yınız. (5x5 puan)

Kalori …………………………… birimidir.

Birim	zamandaki	salınım	sayısına

…………………………………… denir.

2.

6F

L

4F

3.

4.

5.

(	)

(	)

(	)

(	)

(	)

1.

Transformatörde	akım	çekilen	sargıya

…………………………………… denir.

Kondansatörde ……………………………depolanır.

Basit harmonik harekette denge noktasına yaklaştık-ça kuvvet ……………………………. .

B.	Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına da “Y” yazınız. (5x5 puan)

- Bir sığacın üzerinden AC akım geçebilir.

- Isı boşlukta yayılmaz.

- Transformatör akımı yalnızca yükseltmeye yarar.

- Kondansatörler seri bağlanırsa sığa artar.

- Transistörler elektronik sinyalleri kuvvetlendir-mek için kullanılır.

- Aşağıda problemlerin çözümlerini yapınız. (5x10 puan)

C1=1μF

C2=2μF

C3=3μF

V=100V

Şekildeki gibi paralel bağlı kondansatörlere 100 volt-luk bir gerilim uygulanıyor. Buna göre,

- Sistemin eşdeğer sığası kaç μF dır?

- Her bir kondansatörün yükü kaç C dur?

2F

Sığalar 6F, 4F, 2F olan üç kondansatör şekildeki gibi bağlanmıştır.

Buna göre, K-L arasındaki eşdeğer sığa kaç F dir?

- 20 Ω luk bir dirençten geçen alternatif akımın bu dirençte harcadığı güç 80 W tır.

Gerilimin maksimum değeri kaç V tur?

4.

| P | R | V2 |
| --- | --- | --- |
| V1 = 240 volt |  | R=10Ω |
| N1 = 1200 | N2 = 400 |  |

Şekildeki transformatörün verimi %100’dür. Girişe 240 V uygulanırsa,

- V2 gerilimi kaç volt olur?

- Çıkıştaki 10 Ω luk direnç üzerindeki akım kaç A olur?

5.

|  | X |  | Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | L |  | M | P |  |
| V1 | 3N | 4N | N | V2 |  |
|  |  | 2N |  |  |  |
| giriş |  |  |  | çıkış |  |

Şekildeki gibi bağlanmış ideal X ve Y transformatörle-rinin K, L, M ve P bobinlerinin sarım sayıları sırasıyla 3N, 2N, 4N ve N dir.

X transformatörüne 120 voltluk alternatif gerilim uygulandığında, Y den kaç voltluk gerilim elde edi-lir?

Sınav süresi 1 derstir.